セクション 1.身分証明

セクション 1.身分証明

製品名	: BECKER LUBE 12

製品詳細	：合成ベースストックおよび添加剤

物質又は混合物の関連する特定用途及び使用禁止用途

特定された用途

推奨されない用途

サプライヤー

電話 ファックス

電子メールでのお問い合わせ先

安全データシート

グリース

:本製品は、上記の用途以外の産業用、業務用、一般消費者用には推奨されません。

:ゲブラー・ベッカー社 ヘルカー・フェルト29-31

D-42279 ヴッパータール

: (+49) 0202 697-0

: (+49) 0202 666-0855

:本SDSの内容に関するお問い合わせは、info@becker-international.com までご連絡ください。

セクション 2.危険の特定

セクション 2.危険の特定

OSHA/HCS ステータス	この材料は OSHA 危険有害性周知基準（29 CFR 1910.1200）では危険有害性とはみなされていませんが、この SDS には製品の安全な取り扱いと適切な使用に不可欠な貴重な情報が含まれています。この SDS は、従業員および本製品の他の使用者のために保管し、利用できるようにしておく必要があります。

物質または混合物の分類

:分類されていない。

他に分類されない危険有害性

:不明。

注	:

本書は、専門家の助言なしに、セクション1の使用目的以外に使用しないでください。化学物質への暴露は、個人によって異なるが、人体への潜在的な健康リスクを引き起こす可能性があることが、健康調査によって示されている。

セクション3.組成／成分情報

セクション3.組成／成分情報

物質/混合	物混合物

| 成分名 | 重量 | 識別子 |
| --- | --- | --- |
| 1-デセン、水素化ホモポリマー | ≥10 - ≤25 | CAS: 68037-01-4 |
| 1-ドデセン、1-デセンを水素添加したポリマー | ≥10 - ≤25 | CAS: 151006-60-9 |
| セバシン酸二ナトリウム | ≤3 | CAS: 17265-14-4 |
| ベンゼンアミン、n-フェニル-、2,4,4-トリメチルペンテンとの反応生成物 | ≤1 | CAS: 68411-46-1 |

範囲として示された濃度は、機密保持のため、またはバッチ変動によるものである。

供給者の現在の知識及び適用濃度において、分類され、従って本セクションでの報告が必要となる追加成分は存在しない。

職業暴露限界値がある場合は、セクション8に記載されている。

セクション 4.応急処置

セクション 4.応急処置

必要な応急処置の説明

アイコンタクト

吸入 皮膚接触

:直ちに多量の水で洗眼し、時々上下のまぶたを持ち上げる。コンタクトレンズがないか確認し、はずすこと。炎症が生じた場合は、医師の手当てを受けること。

:被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。

:汚染された皮膚を多量の水で洗い流すこと。汚染された衣類や靴を脱ぐこと。症状が現れた場合は医師の手当てを受けること。傷の外観や大きさに関係なく、製品が皮膚の中や下、または体の一部に注入された場合は、外科的緊急事態として直ちに医師の診断を受けること。高圧噴射による初期症状が軽微であったり、なくても、最初の数時間以内に早期の外科的治療を行うことで、最終的な損傷の程度を大幅に軽減できる可能性があります。

摂取	:

水で口を洗浄すること。物質が飲み込まれ、曝露者に意識がある場合は、少量の水を飲ませる。医療従事者の指示がない限り、吐かせないこと。

最も重要な症状／影響、急性および遅発性 急性健康影響の可能性

眼への接触	：重大な影響または危険有害性は知られていない。

吸入	：重大な影響または危険有害性は知られていない。

皮膚接触	：重大な影響または危険有害性は知られていない。

摂取	：重大な影響または危険有害性は知られていない。

過剰暴露の徴候／症状

目に入る	：特にデータなし。

吸入 皮膚接触

摂取

:特にデータなし。

:局所壊死：注射後数時間の疼痛および組織損傷の発現遅延によって証明される。

:特定のデータはない。

必要であれば、直ちに医師の診察を受け、特別な治療が必要であることを示す。

医師への注意事項	対症的に処置すること。大量に摂取または吸入した場合は、直ちに毒物治療の専門家に連絡すること。

特定の治療	法：特定の治療法はない。

救護者の	保護個人的な危険を伴ったり、適切な訓練を受けていない場合は、いかなる行為も行ってはならない。

毒性情報（セクション 11）を参照

セクション 5.消火対策

セクション 5.消火対策

消火剤

適切な消火剤

不適当な消火剤

:ドライケミカル、CO₂ 、水スプレー（霧）または泡を使用する。

:ウォータージェットを使用しないでください。

化学物質から生じる特定の危険性

危険な燃焼生成物

:この物質は水生生物に有害である。この物質で汚染された消火用水は、封じ込め、水路、下水道、排水溝に流さないようにしなければならない。

:アルデヒド、不完全燃焼生成物、炭素酸化物、煙、ヒューム、硫黄酸化物

セクション 5.消火対策

セクション 5.消火対策

特別な保護措置

消防士用

消防士用特殊保護具

:標準的な消火手順を使用し、他の関係者の危険性を考慮する。

材料を使用する。火災が発生した場合、事故現場付近からすべての人を退避させ、速やかに現場を隔離すること。再点火を防ぐため、冷却期間を延長する。防火または希釈による流出水が、河川、下水道、飲料水供給源に流入しないようにすること。個人的な危険を伴ったり、適切な訓練を受けていない場合は、いかなる行動もとってはならない。

:消防士は適切な保護具を着用し、陽圧モードで作動するフルフェイスピースを備えた自給式呼吸装置（SCBA）を着用すべきである。

セクション 6.放出事故対策

セクション 6.放出事故対策

通知手順

漏出または偶発的な放出の場合、適用されるすべての規制に従って関係当局に通知する。米国の規制では、適用される報告対象量を超えるこの物質の環境への放出、または断続的に干上がった小川を含むあらゆる水路に達する可能性のある油流出の報告を義務付けている。全国対応センターの連絡先は (800)424-8802 です。

個人的な注意事項、保護具、緊急時の手順

非緊急要員の場合

:個人的な危険を伴ったり、適切な訓練を受けずに行動してはならない。

周辺地域から避難する。不必要な人や無防備な人が立ち入らないようにする。漏出物に触れたり、その中を歩いたりしないこと。適切な個人保護具を着用すること。

緊急時対応者について：漏出物の処理に専門的な衣服が必要な場合は、第 8 章の適切な材料と不適 切な材料に関する情報に注意すること。非緊急要員用」の情報も参照すること。

環境に関する注意事項

:こぼれた物質の飛散や流出、土壌、水路、排水溝、下水道との接触を避ける。製品が環境汚染（下水道、水路、土壌、大気）を引き起こした場合は、関係当局に報告する。水質汚染物質。大量に放出された場合、環境に有害である可能性がある。

封じ込めと清掃の方法と材料

小さな流出	:

大量流出	:

こぼれた場所から容器を移動する。物質を掃除機で吸い取るか掃き集め、ラベルを貼った指定廃棄物容器に入れる。認可を受けた廃棄物処理業者を通して廃棄する。

流出区域から容器を移動する。風上から放出に接近する。下水道、水路、地下室または狭い場所への侵入を防ぐ。物質を掃除機または掃き集め、ラベルを貼った指定廃棄物容器に入れる。認可を受けた廃棄物処理業者を通して廃棄する。漏出物を直ちにブームで閉じ込める。表面からかき出す。

その他の出荷に関する警告注：緊急時の連絡先についてはセクション1を、廃棄物処理についてはセクション13を参照。

水への流出および陸上への流出の推奨は、この物質について最も可能性の高い流出シナリオに基 づいているが、地理的条件、風、温度、（水への流出の場合は）波および潮流の方向と速度は、取るべき 適切な措置に大きく影響する可能性がある。このため、現地の専門家に相談する必要がある。注意：地域の規制により、取るべき措置が規定または制限されている場合がある。

セクション 7.取り扱いと保管

セクション 7.取り扱いと保管

安全取扱い注意事項 保護措置	:

労働衛生全般に関するアドバイス

適切な個人用保護具を着用すること（セクション8を参照）。飲み込まないこと。目、皮膚及び衣類との接触を避けること。環境への放出を避けること。使用しないときは、元の容器または適合する材料から作られた承認された代替容器に入れ、密閉して保管する。空の容器は製品の残留物を保持し、危険な場合がある。容器を再使用しないでください。

この物質が取り扱われ、保管され、加工される場所では、飲食および喫煙を禁止すべきである。作業者は、飲食や喫煙の前に手や顔を洗うべきである。汚染された衣服や保護具は、食事場所に入る前に脱ぐこと。衛生対策に関するその他の情報については、セクション8も参照のこと。

静電アキュムレーター	：この材料は静電アキュムレーターではない。

セクション 7.取り扱いと保管

セクション 7.取り扱いと保管

安全な保管のための条件（非適合性を含む

:現地の規則に従って保管すること。直射日光を避け、乾燥した涼しい風通しの良い場所で、混触危険物質（セクション 10 を参照）や飲食物から遠ざけ、元の容器に入れて保管する。容器を密閉し、使用可能な状態になるまで密閉して保管すること。開封した容器は、漏れを防ぐために注意深く再密封し、直立させて保管すること。ラベルのない容器に保管しないこと。環境汚染を避けるため、適切な密閉容器を使用すること。取扱いまたは使用前の不適合物質についてはセクション10を参照。

セクション 8.暴露防止及び保護措置

セクション 8.暴露防止及び保護措置

管理パラメータ 職業暴露限界値

| 成分名 | 暴露限界 |
| --- | --- |
| 1-デセン、水素化ホモポリマー 1-ドデセン、1-デセンを水素添加したポリマー 白色鉱物油 1-ドデセン、1-デセンを水素添加したポリマー 1-デセン、水素化ホモポリマー 1-ドデセン、1-オクテンとのポリマー、水添 炭酸カルシウム塩（1：1） セバシン酸二ナトリウム ベンゼンアミン、n-フェニル-、2,4,4-トリメチルペンテンとの反応生成物 | カンパニー TWA 8時間5 mg/m³.形態：エアゾール（胸部分画）. カンパニー TWA 8時間5 mg/m³.形態：エアゾール（胸部分画）. NIOSH REL（米国、10/2020［OIL MIST MINERAL］ TWA 10時間5 mg/m³.形状：ミスト。STEL 15 分間：10 mg/m³.形態：ミスト：ミスト。 OSHA PEL（米国、2018年5月［オイルミスト、鉱物］ TWA 8時間5 mg/m³. ACGIH TLV（米国、1/2024 [鉱油、純粋、高度に精製されたもの］ TWA 8時間5 mg/m³.形態：吸入性分画. COMPANY) TWA 8時間5 mg/m³.形態：エアゾール（胸部分画）. COMPANY) TWA 8時間5 mg/m³.形態：エアゾール（胸部分画）. COMPANY) TWA 8時間5 mg/m³.形態：エアロゾル（胸部分画）.NIOSH REL (米国、10/2020) [炭酸カルシウム] TWA 10 時間：10 mg/m³.形態：エアゾール：総体。 TWA 10時間5 mg/m³.形態：呼吸可能な分画. CAL OSHA PEL（米国、2018年5月） TWA 8時間10 mg/m³.形態：全粉塵. TWA 8時間5 mg/m³.形態： 呼吸可能な分画.なし。 いない。 |

注意: 制限/規格はガイダンスに過ぎない。適用される規則に従ってください。

適切な工学的管理

環境暴露管理

:作業者が空気中の汚染物質にさらされるのを防ぐには、十分な一般換気が必要である。

:換気装置や作業工程装置からの排出ガスが、環境保護法 の要件に適合していることを確認する必要がある。場合によっては、ヒュームスクラバー、フィルター、または工程装置の工学的改造が、許容レベルまで排出を削減するために必要となる。

個人保護対策 衛生対策	:

化学製品を取り扱った後、食事、喫煙、トイレの前、作業終了時には、手、前腕、顔をよく洗うこと。

汚染された可能性のある衣類を取り除くには、適切な技術を用いなければならない。汚染された衣類は再使用する前に洗濯すること。洗眼器および安全シャワーを作業場所の近くに設置する。

セクション 8.暴露防止及び保護措置

セクション 8.暴露防止及び保護措置

目／顔の保護

皮膚の保護 手の保護

ボディ保護

:危険がある場合は、承認された規格に準拠した安全眼鏡を使用すること。

液体が飛散したり、ミスト、ガス、粉塵に曝されるのを避けるために、アセスメントで必要であると判断された場合。接触する可能性がある場合、アセスメントがより高度な保護 を示していない限り、以下の保護具を着用する必要がある： サイドシールド付き安全眼鏡。

:化学製品を取り扱う際には、リスクアセスメントで必要性が示された場合、承認された規格に準拠した耐薬品性の不浸透性手袋を常に着用する必要がある。手袋メーカーが指定するパラメータを考慮し、手袋が保護特性を保持していることを使用中に確認する。どのような手袋素材でも、手袋メーカーによって破断までの時間が異なる場合があることに注意する必要があります。複数の物質からなる混合物の場合、手袋の保護時間を正確に見積もることはできません。

:この製品を取り扱う前に、実施する作業と関連するリスクに基づいて身体保護具を選択し、専門家の承認を受ける必要がある。

その他の皮膚保護	本製品を取り扱う前に、適切な履物および追加の皮膚保護対策を、実施する作業および関連するリスクに基づいて選択し、専門家の承認を受ける必要があります。

呼吸保護具	:

危険性と曝露の可能性に基づいて、適切な規格または認定に適合する呼吸保護具を選択する。レスピレータは、適切な装着、トレーニング、およびその他の使用上の重要事項を確実にするための呼吸保護プログラムに従って使用する必要があります。

セクション 9.物理的・化学的特性および安全特性

セクション 9.物理的・化学的特性および安全特性

注：物理的および化学的特性は、安全、健康、および環境に対する配慮のためにのみ提供されるものであり、製品仕様を完全に表すものではありません。追加情報についてはサプライヤーにお問い合わせください。

すべての特性の測定条件は、特に断りのない限り、標準的な温度と圧力である。

外観 物理的状態 色

臭気

臭気閾値 pH

融点/凝固点

:液体。[半流動体］

:ホワイト

:特徴

:入手不可

:該当なし。

:入手不可

沸点または初期沸点と沸騰範囲

315.56℃以上（600°F以上）[推定]。

引火点 蒸発率

:オープンカップ：>204°C (>399.2°F) [EST. FOR OIL, ASTM D-92 (COC)].

:入手不可

引火	性発火性

爆発下限および爆発上限／燃焼限界

:入手不可

蒸気圧 相対蒸気密度 相対密度

<0.1 mm Hg [20°C] [推定]。

:入手不可

:0.89

密度	：0.88791 g/cm³ [15.6°C (60.1°F)

水への溶解度

分配係数: n-オクタノール/水

自動着火温度

:ごくわずか

: >3.5

:入手不可

分解温度	：入手不可能

粘度	： 220 cSt [40 °C］

セクション 9.物理的・化学的特性および安全特性

セクション 9.物理的・化学的特性および安全特性

粒子特性

粒子径の中央値	：該当なし。

セクション 10.安定性と反応性

セクション 10.安定性と反応性

反応性	：本製品またはその成分に関する反応性に関する特定の試験データはない。

化学的安定性	：製品は安定である。

危険な反応の可能性

:通常の保管および使用条件下では、危険な反応は起こらない。

避けるべき	条件高エネルギーの着火源。過度の熱。

混触危険物質	：強酸化剤

危険有害な分解生成物

:通常の保管および使用条件下では、危険な分解生成物は発生しないはずである。

セクション 11.毒性情報

セクション 11.毒性情報

毒性学的影響に関する情報 急性毒性 結論／要約

吸入	：最小限の毒性。材料のエンドポイントデータなし。成分の評価に基づく。

経皮	：最小限の毒性。材料のエンドポイントデータなし。成分の評価に基づく。

経口	：最小限の毒性。材料のエンドポイントデータなし。成分の評価に基づく。

刺激性／腐食性 結論／要約

皮膚	：常温での皮膚への刺激はごくわずかである。材料のエンドポイントデータはない。

コンポーネントの評価に基づく。

目	： 軽度の不快感が短時間続くことがある。材料のエンドポイントデータはない。成分の評価に基づく。

呼吸器	：常温／通常の取り扱い温度では、危険性はごくわずかである。材料のエンドポイントデータはない。

呼吸器感作性または皮膚感作性 結論／要約

皮膚	：皮膚感作性はないと考えられる。材料のエンドポイントデータなし。成分の評価に基づく。

呼吸器	：呼吸器感作性はないと考えられる。材料のエンドポイントデータはない。

変異原性

結論／概要	：生殖細胞変異原とは予想されない。材料のエンドポイントデータなし。成分の評価に基づく。

発がん性

結論／概要	： 癌を引き起こすとは予想されない。材料のエンドポイントデータなし。成分の評価に基づく。

生殖毒性

結論／概要：生殖毒性はないと考えられる。材料のエンドポイントデータなし。成分の評価に基づく。

特定標的臓器毒性（単回暴露）

結論／概要	：一回の暴露で臓器障害を引き起こすとは予想されない。材料に関するエンドポイントデータはない。

セクション 11.毒性情報

セクション 11.毒性情報

特定標的臓器毒性（反復暴露）

| 製品・成分名 | カテゴリー | 対象臓器 |
| --- | --- | --- |
| ベッカー・ルーベ 12 | 該当なし。 | - |

結論／概要	： 長期または反復暴露による臓器障害は予想されない。材料に関するエンドポイントデータはない。成分の評価に基づく。

誤嚥の危険性

結論／概要	：誤嚥の危険性はないと考えられる。物質の物理化学的性質に基づく。データあり。

その他の情報

:合成基油：合成基油： 通常の使用条件下では、同一物質または類似物質を用いた実験室研究に基づき、重大な健康影響を引き起こすとは予想されない。変異原性および遺伝毒性はない。試験動物およびヒトにおいて感作性はない。ベンゼンアミン、N-フェニル-、2,4,4-トリメチルペンテン（置換DPA）との反応生成物：置換 DPA を交配前に 10 週間投与したサプライヤーによる 1 世代拡大食餌試験の結果、妊娠期および泌乳期における親の雌の体重および体重増加の減少、着床部位の数 の減少、平均産仔サイズの減少が認められた。置換 DPA を含む代表的な製剤について、ラット経口経口投与による生殖・発達毒性スクリーニング試験（OECD TG 421）において、交配前の投与期間を 10 週間として試験を行った。試験結果には、交配前から妊娠・授乳期まで続く親雌の体重および体重増加の減少、着床部位の数 の減少、子実体サイズの減少傾向が含まれた。置換 DPA の生殖影響に関する 5 wt% の分類基準値は NOAEL（50 mg/kg/日）に基づいて導出され、供給者の研究における NOAEL と一致している。

セクション 12.生態情報

セクション 12.生態情報

記載された情報は、ブリッジング原則の適用により、材料、材料の構成要素、または類似材料のデータに基づいている。

毒性 結論／要約

急性毒性	：水生生物に有害である。

慢性毒性	：水生生物に対する慢性毒性はないと考えられる。

残留性および分解性

決定されていない。生物蓄積性

土壌中での移動性

移動性	：基油成分・・・沈殿物や排水中の固形物に分配すると予想される。溶解性が低く、浮遊し、水中から陸上への移動が予想される。

その他の生態学的情報

その他の悪影響	：重大な影響または危険有害性は知られていない。

セクション 13.処分に関する考慮事項

セクション 13.処分に関する考慮事項

廃棄方法

:廃棄物の発生は可能な限り避けるか、最小限に抑えるべきである。本製品、溶液および副生成物の廃棄は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律および各地域の地方自治体の要求事項に従ってください。余剰製品やリサイクル不可能な製品は、許可を受けた廃棄物処理業者を通して廃棄してください。廃棄物は、管轄するすべての当局の要件に完全に準拠しない限り、未処理のまま下水道に廃棄してはならない。梱包材はリサイクルすること。焼却または埋め立ては、リサイクルが不可能な場合にのみ考慮されるべきである。こぼれた材料の飛散や流出、土壌、水路、排水溝、下水道との接触を避ける。

空容器に関する警告（該当する場合）：空の容器には残留物が含まれている可能性がある

セクション 13.処分に関する考慮事項

セクション 13.処分に関する考慮事項

危険です。適切な指示なしに容器の再充填や洗浄を行わないでください。空のドラム缶は完全に水を抜き、適切に再調整または廃棄されるまで安全に保管すること。空容器は、適切な資格を有する業者または免許を受けた業者を通じて、政府の規制に従ってリサイクル、回収、廃棄のために持ち帰ること。容器を加圧、切断、溶接、ろう付け、はんだ付け、穴あけ、研磨、または熱、炎、火花、静電気、その他の発火源にさらさないでください。爆発し、負傷または死亡する恐れがあります。

| 第14章.輸送情報 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DOT分類 | TDG分類 | IMDG | IATA |
| 国連番号 | 規制されていない。 | 規制されていない。 | 規制されていない。 | 規制されていない。 |
| 国連正式輸送品目名 | - | - | - | - |
| 輸送危険等級 | - | - | - | - |
| ラベル／マーク |  |  |  |  |
| 梱包グループ | - | - | - | - |
| 環境ハザード | そうだ。 | そうだ。 | そうだ。 | そうだ。 |

使用上の注意

:使用者の敷地内での輸送：常に直立し、安全な密閉容器に入れて輸送する。製品を運搬する人は、事故や流出が発生した場合の対処法を知っているようにする。

IMO文書に従ったバルク輸送

:該当なし。

第15章.規制情報

第15章.規制情報

米国連邦	規制TSCA 8(a) CDR 適用除外/一部適用除外：少なくとも1つの成分がリストされていない。

TSCA 12(b) - 化学物質輸出届出

該当なし。

大気汚染防止法第112条

(b) 有害大気汚染物質(HAPs)

大気汚染防止法第602条クラスI物質

大気汚染防止法第602条クラスII物質

DEAリストI化学物質（前駆体化学物質）

DEAリストII化学物質（必須化学物質）

SARA 302/304

:記載なし

:記載なし

:記載なし

:記載なし

:記載なし

組成／成分情報

商品は見つかりませんでした。

SARA 304 RQ	: 該当しない。

第15章.規制情報

第15章.規制情報

SARA 311/312

分類分類対象外

SARA 313

この資料には、SARA313有害物質排出プログラムの供給業者通知義務の対象となる化学物質は含まれていません。

州規制

マサチューセッツ	州以下の成分が記載されている：オイルミスト、ミネラル

ニューヨークどの成分も記載されていない。

ニュージャージー	州どの成分もリストされていない。

ペンシルバニア州	：どの成分も記載されていない。

イリノイ	州どの成分もリストアップされていない。

在庫リスト

オーストラリア目録 (AIIC)	:

カナダ在庫 (DSL-NDSL)	:

中国在庫 (IECSC)	:

日本在庫 (CSCL)	:

すべてのコンポーネントがリストまたは免除されている。すべてのコンポーネントがリストまたは免除されている。少なくとも1つのコンポーネントがリストされていない。

少なくとも1つのコンポーネントがリストにない。

労働安全衛生法

ニュージーランド化学物質インベントリー(NZIoC)

:少なくとも1つのコンポーネントがリストされていない。

:少なくとも1つのコンポーネントがリストされていない。

フィリピンのインベントリー（PICCS）	：少なくとも1つの成分が記載されていない。

韓国インベントリー（KECI）	：少なくとも1つの成分がリストされていない。

台湾化学物質インベントリー（TCSI）

:全成分がリストまたは免除されている。

米国インベントリー（TSCA 8b）	：全成分が有効または免除。

第16項その他の情報

第16項その他の情報

危険物情報システム（米国）

| 健康 | / | 0 |
| --- | --- | --- |
| 引火性 |  | 1 |
| 物理的危険 |  | 0 |

注意HMIS®の格付けは0～4の評価尺度に基づいており、0は最小限の危険性またはリスクを表し、4は重大な危険性またはリスクを表す。HMIS® 評価と関連ラベルは、29 CFR 1910.1200に基づき、SDSまたは施設から出荷される製品には義務付けられていませんが、作成者は提供することを選択できます。HMIS®格付けは、完全に実施されたHMIS®プログラムと共に使用される。HMIS®はAmerican Coatings Association, Inc.の登録商標およびサービスマークです。

この材料の PPE コードは、お客様の責任において決定してください。HMIS®個人用保護具（PPE）コードの詳細については、HMIS®実施マニュアルを参照してください。

全米防火協会（米国）

健康

1	引火性

0	0	不安定

特別な危険

分類を導き出すための手順

分類されていない。

ニュージャージー州の情報公開権

| 第16項その他の情報 |  |
| --- | --- |
| 名称 | CAS番号 |
| グリース |  |

歴史

発行日／改訂日

前回発行日 バージョン

:2024年8月16日

:2024年7月16日

:1.03

略語の	説明ATE = 急性毒性推定値

BCF = 生物濃縮係数

GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム IATA = 国際航空運送協会

IBC = 中間バルク・コンテナ

IMDG = 国際海上危険物規則書

LogPow = オクタノール/水分配係数の対数

MARPOL＝船舶による汚染の防止のための国際条約（1973年、1978年の議定書により修正）。(「MARPOL」＝海洋汚染)

N/A = 利用できない

SGG = 隔離グループ UN = 国連

参考	文献入手不可。

以前発行されたバージョンから変更された情報を示す。

製品	コード2015A02030A5_1168852

読者へのお知らせ

Gebr.Beckerは製造元ではありません。本書に記載された情報は、弊社取引先の仕様に基づくものであり、その信頼性は弊社によって証明されたものではありません。従って、本書に記載された情報を使用したことにより発生した損失や損害について、弊社は一切の責任を負いません。本情報は、当社の現在の知見に基づくものであり、健康、安全および環境要件のみを目的として製品を説明することを意図しています。したがって、製品の特定の特性を保証するものではありません。